Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Электронные вычислительные машины»

ОТЧЕТ

По лабораторная работа № 5

" СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ"

По дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства»

Выполнили:

Проверили:

Рязань 20

Цель работы:

изучение способов адресации данных в МП-86 и микропрограммирование команд с различными режимами адресации.

Задание 7 вариант:

MOV CX, 100H[BP][DI] Базово-индексная адресация

AND [BX], 8000H

XCHG [120H], AX

Программа решаемой задачи на языке ассемблера

| Адрес команды | Мнемоника |  | 16-ричный код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | CX, 100H[BP][DI] | 8B8A 0100 |
|  | AND | [BX], 8000H | 231E 8000 |
|  | XCHG | [120H], AX | 8706 0120 |
|  | HALT |  | FF00 |

Кодирование команд

| Команда | тип | Код в двоичном виде |  |  |  |  | Код в 16-ном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | RRM |  | mod |  | reg | r/m | 8B89 |
|  |  | 1000 1011 | 10 |  | 001 | 001 |  |
|  |  | DispH |  | DispL |  |  | 0100 |
|  |  | 0000 0001 |  | 00000000 |  |  |  |
| AND | RRM |  | mod |  | reg | r/m | 231E |
|  |  | 0010 0011 | 00 |  | 011 | 110 |  |
|  |  | DispH |  | DispL |  |  | 8000 |
|  |  | 1000 0000 |  | 0000 0000 |  |  |  |

| XCHG | RRM |  | mod |  | reg | r/m | 8706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 0111 | 00 |  | 000 | 110 |  |
|  |  | DispH |  | DispL |  |  | 0120 |
|  |  | 0000 0001 |  | 0010 0000 |  |  |  |
| HALT |  |  | mod |  | reg | r/m | FF00 |
|  |  | 11111111 | 00 |  | 000 | 000 |  |

Микропрограммы формирования адресов и операций

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ARAM := IP IP := IP + 2 | B SRC ALU DST WM CONST | C 5 3 4 3 2 |
| 01 | Чтение ОП RGK := RGR Дешифрация | B MEM DST CHA | E 5 1 2 |

MOV CX, 100H[BP][DI]

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | ARAM := IP (адрес dispH,dispL) IP := IP + 2 | B WM SRC ALU DST CONST | C 3 5 3 4 0002 |
| 04 | Чтение из ОП dispH,dispL RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |
| 05 | RW:=RW+SI | A B ALU DST | 5 F 3 4 |
| 06 | RW:=RW+BP ARAM:=SDA | A B ALU DST WM | 7 F 3 1 2 |
| 07 | Чтение второго операнда из памяти RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |
| 08 | MOV | A MB ALU DST CHA | F 1 4 4 0 |

AND [BX], 8000H

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A | ARAM := IP (адрес dispH,dispL) IP := IP + 2 | B WM SRC ALU DST CONST | C 3 5 3 4 0002 |
| 0B | Чтение из ОП dispH,dispL RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |
| 0C | DX:=RW | A B DST | F 2 4 |
| 0D | ARAM := BX | B WM SRC | 3 3 5 |
| 0E | Чтение из ОП dispH,dispL RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |

| 0F | DX&RW | A B ALU DST CHA | F 2 9 4 0 |
| --- | --- | --- | --- |

XCHG [120H], AX

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ARAM := IP (адрес dispH,dispL) IP := IP + 2 | B WM SRC ALU DST CONST | C 3 5 3 4 0002 |
| 12 | Чтение из ОП dispH,dispL RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |
| 13 | Чтение первого операнда из памяти RW := RGR | MEM B DST | 5 F 1 |
| 14 | DX:=RW | A B SRC DST | F 2 1 4 |
| 15 | RW:=AX | MA B SRC DST | 0 F 1 4 |
| 16 | AX:=DX | A B SRC DST CHA | 2 0 1 4 0 |

HALT

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | STOP | JFI | 5 |

Данные занесённые в «микропрограммируемый процессор» представлены на рисунках 1- 3.

Рисунок  1 — Память

Рисунок  2 — Регистры

Рисунок  3 — Таблица преобразования адресов

Вывод: Изучили основные принципы микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением и микропрограммирование машинных команд микропроцессора i8086 (МП-86) и принципы адресации.